Siemens VDO MSE 3.5/6 S2 в BSL  режим

.
Подключение контактов 
Siemens VDO MSE 3.5 (левый разъём) 
10 масса 
11 отключаемое напряжение (К15) 
12 сделать отключаемое напряжение (К30) 
58 К-линия

Фото подключение контактов к разъёму ЭБУ

Питания к ЭБУ должны идти от загрузчика согласно схеме универсального кабеля.То есть загрузчик сам должен управлять питанием ЭБУ.

Я подключаю и соединяю месте 5 и17 контакты (5 и17 контакты работают асинхроно ) в разёме универсального кабеля  Combiloader:  - DB25.

Делаю это для того что бы было меньше просадки напряжения на 11 и 12 контактах ЭБУ

| Контакт DB25 | Цвет провода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 21 | Черный | Питание адаптера (земля). На прикуриватель |
| 18 | Красный | Питание адаптера (+12В). На прикуриватель |
| 22 | Черный | Земля |
| 15 | Оранжевый | К30Р/Питание после ГР |
| 16 | Серый | Управление ГР |
| 17 | Красный | К30/+12В |
| 5 | Желтый | K15/+12В после замка зажигания |
| 1 | Синий | K-Line |
| 11 | Зеленый | Разрешение программирования |

Воспользуйтесь модулем Combiloader  "BSL режим C16x" с выбором драйвера "Bosch M(E)7.9.7". При этом, для обеспечения возможности работы с ЭБУ в режиме BSL необходимо на всё время чтения-записи ЭБУ перемыкать контакты 8МГц кварца, расположенного у края платы чуть правее середины

Фото с отмеченными двумя зелёными стрелочками контактные площадки .для замыкания кварца

Фото перевода в BSL с замыканием 104 ножки процессора через сопротивление на массу 5.1 кОм