Если коротко: Вставляешь шнурок в комп, запускаешь программу FTDI-MProg 3.5, в ней нажимаешь Файл и Jпен в левом вехнем углу проги. Выбираешь RLRQ (без 99)и нажимашь молнию(запись) в программе. После этого отключаешь шнурок от компа..  Устанавливаешь  программу  VCDS-RUS с драйверами, но не запускаешь(убираешь галочку запустить) . В папку с программой ложишь VCDSLoader  , создаешь его ярлык на рабочий стол , Подключаешь шнурок и ждешь пока установятся дрова. Передергиваешь шнурок ,  подаешь на него питание 12 вольт на колодку и запускаешь  VAGCOM_EEWriteLang . Выбираешь русский и нажимаешь  Write .     Если прошло обновление – все шикарно.  Передергиваешь шнурок, запускаешь  VCDSLoader, нажимаешь настройка, тест. После прохождения теста прога предложит обновить девайс. Соглашаешься и ждешь окончания.  Все! Поздравляю.  Если программой  VAGCOM_EEWriteLang  не получается обновить Атмегу, то нужно подключиться программатором и прописать Атмеге данные и код соответственно твоему HW  Их всего два 44 и 46. Как определить какой у тебя подробно расписано в файле INFO. Там по картинке разберешься, если от атмеги идут ноги на GAL, то это 44, если нет – 46. Как подключаться программатором подробно расписано и разрисованно  https://www.drive2.ru/l/480734522283917454/

Где сигналы брать в Вильке будет видно когда выберешь в нем Atmega 162 ISP (В подразделе Атмел). Питание подавать с программатора не нужно. Только  4 сигнала и общий! Перед тем как писать Атмегу ее нужно стереть, прогер нечинает писать не стирая, нужно руками нажать стереть, потом отдельно загрузить  КОД (Флеш) и Данные (eepromavr) соответсвующие твоему HW Но надеюсь до этого не дойдет…