# Процедура чтения диагностических кодов неисправностей

1. Припарковать автомобиль на ровной площадке и выбрать нейтральную передачу. Включить стояночный тормоз.
2. На комбинации приборов (см. рисунок) нажать кнопку  несколько раз, до выбора «Меню диагностики» на мониторе.
3. На комбинации приборов нажать кнопку  несколько раз, до выбора меню «Коды ошибок».
4. Для прочтения диагностических кодов нажать кнопку  один раз. Если диагностических кодов неисправностей нет, то отображается «Нет ошибок».
5. Для выхода из режима отображения диагностических кодов нажать кнопку  один раз. Затем, для возврата в основное меню, нажать кнопку  несколько раз или удерживать кнопку  в нажатом положении некоторое время.

6. При наличии неисправности, на дисплей выводятся:

- адрес электронной системы, с которой в шину данных CAN отправлены сообщения о неисправностях:

— 0 – Engine (двигатель) (см. рис. Коды неисправности в электронной системе управления двигателем (пример));
— 11 – ABS (антиблокировочная система);
— 61 – SCR (система нейтрализации);
— 30 – электрооборудование;
— 238 – тахограф электронный.

- коды неисправностей в виде числовых значений: тип неисправности обозначается символом SPN; вариант неисправности – FMI.