С появлением 77 пакета выяснилось ,что  адаптор  только ЧАСТИЧНО поддерживает его  работу .

А именно  поддерживаются  блоки управления с  пятивольтовыми  ,по амплитуде , сигналами управления .Для более старых блоков управления необходим 12-ти вольтовый сигнал.

Для тех ,кто уже купил адаптор и кому требуется работать именно  с такими блоками управления(например РЕНО едс16С3)

можно доработать  адаптор : припаять дополнительно 2 провода к 4 и 23 контактам разъема ДБ25 и использовать их как сигналы ГПТ.на фото это зеленый с черным и коричневый с черным провода